Состав проекта

| № тома | Обозначение | Содержание томов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |  |
| Том 1 | ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Том 2 | ПП | Графическая часть: 1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:2000 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
| Том 2 | ПП | Графическая часть: 2. Схема расположения элементов планировочной структуры. |  |
|  |  | 3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, совмещенная со схемой границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 |  |
| Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории |  |  |  |
| Том 2 | ПП | 4. Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры. М 1:2000 |  |
|  |  | 5. Границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков. М 1:2000 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |
| Том 2 | ПП | 6.Границы существующих земельных участков и границы зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 |  |
| Том 3 | ИД | Исходные данные. | В архиве института |

Проект соответствует действующему законодательству РФ в области градостроительной деятельности, правилам и нормам градостроительного проектирования.

Главный архитектор проекта ……………………….. (Варламова М.В.)

Авторский коллектив проекта:

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания в восточной части кадастрового квартала 53:20:0801201.

| Разделы проекта, специальности | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Архитектурная часть: Главный архитектор проекта архитектор | Варламова М.В. Зубкова Е.А. |

Общая часть.

Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания в восточной части кадастрового квартала 53:20:0801201 выполнен в соответствии с заданием на проектирование от 2 декабря 2016 г. и от             2017г., а также:

- исходными данными;

- генеральным планом Успенского сельского поселения (в ред. решения Совета депутатов Успенского сельского поселения от 30.12.14 №184);

- правилами землепользования и застройки Успенского сельского поселения (в ред. решения Совета депутатов Успенского сельского поселения от 30.12.14 № 183);

Инженерно - геодезические изыскания, выполненные ООО «НОРМА» в августе, октябре 2016года;

### 1. Эколого-градостроительная ситуация, природно-климатические условия и существующее использование территории. Анализ существующей градостроительной ситуации.

Участок, отведенный для планировки территории, расположен в д. Зуево Успенского сельского поселения Чудовского района, Новгородской области, на землях сельскохозяйственного использования и землях населенного пункта, юго-восток села.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» район расположения участка относится к климатическому подрайону IIВ.

Климат рассматриваемого района  характеризуется как умеренно-континентальный.

По многолетним наблюдениям среднегодовая температура воздуха +4,0°С. Самые холодные месяцы январь, февраль (-8.7°С), самый тёплый месяц июль (+17,3°С). Абсолютный минимум температуры – -45°С, максимум – +34 °С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 составляет –33° С, обеспеченностью   0.92- 27° С.

Отрицательные среднемесячные температуры воздуха отмечаются в течении пяти месяцев с ноября по март, заморозки наблюдаются с октября по апрель (иногда и в мае). Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 140-150дней.

По количеству осадков район относится к зоне избыточного увлажнения с преобладанием летних осадков над зимними. Годовое количество осадков 600мм, в том числе на тёплый период 424мм, за холодный период 176мм.

Продолжительность залегания снежного покрова 120-135 дней. Средняя высота снежного покрова около 25-30см. Максимальная глубина промерзания грунтов 160 мм.

Ветровой режим в летний период характеризуется преобладанием юго-западных ветров со скоростью 4м/с, в зимний период южных ветров со скоростью 4,6м/с.

В геоморфологическом отношении участок относится к зоне краевых ледниковых образований с холмистым ледниковым аккумулятивным рельефом.

В геологическом строении участка работ на глубину исследования принимают участие современные техногенные и верхнечетвертичные озёрно-ледниковые отложения.

Слева и справа от дороги с поверхности повсеместно развит почвенно-растительный слой мощностью    0,2-0,3 м.

Грунты, слагающие площадку до разведанной глубины, являются разнородными по генезису, литологии, состоянию и физическим свойствам. С учётом этих признаков грунты основания сформированы  в  2 инженерно-геологических элемента.

Особые природно-климатические условия земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта  –  отсутствуют.

Площадь территории проектируемого участка – 3,29 Га

2. Градостроительное обоснование архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений проекта.

Проезд к животноводческому комплексу молочно-товарной фермы д. Зуево осуществляется от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к д. Зуево» по существующим дорогам, соединяющим три площадки.

Обеспечивает транспортировку хозяйственных грузов, технологические и пассажирские перевозки. Существующие дороги местами оканавлены, покрытие из асфальтобетона находится в неудовлетворительном состоянии, имеет  глубокие выбоины, местами полностью разрушено. Ширина земляного полотна колеблется от 5.0м до 7.0м.

На проектируемом участке границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. Объекты капитального строительства в границах элемента планировочной структуры отсутствуют.

3. Озеленение и благоустройство открытых пространств публичных территорий.

В проекте предусмотрено устройство усиленного набивного покрытия проездов и площадок.

Газоны в зеленых зонах выполняются засевом трав с одиночной нормой высева семян по растительному грунту слоем 15 см.

Предлагаемый состав травосмеси для устройства газонов: лисохвост луговой - 30%, овсяница красная - 30%, полевица белая - 40%. Норма высева семян - 170 кг/га.

Озеленение выполняется на последней стадии строительства.

Принятое решение будет конкретизировано при рабочем проектировании.

4. Уличная сеть и организация транспортного обслуживания.

Техническая категория автомобильной дороги – IV категории (местного значения).

Основные технические  параметры:

Общая длина дороги – 1258,3м.

Расчетная скорость – 70 км/ч

Ширина земляного полотна – 9 м

Общее число полос движения – 2

Ширина полосы движения – 3 м

Ширина проезжей части – 6м.

Проектом не предусмотрены красные линии.

Проектные мероприятия, повышающие безопасность движения:

1) устройство пешеходных переходов;

2) разметка проезжей части по ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 52289-2004;

3) установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2004;

4) устройства уличного освещения.

Для борьбы с зимним гололедом при содержании улиц предполагается систематическая посыпка проезжей части песком или высевками каменных материалов.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наружное пожаротушение намечается от существующих пожарных водоемов д. Зуево. Расчетный расход на наружное пожаротушение 10 л/с.

6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сегодня на территории проектируемого участка имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

1) автомобильном;

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

2) риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

3) риски возникновения аварий на электросетях;

риски возникновения пожаров:

4) риски возникновения техногенных пожаров.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории:

1) риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа);

2) риски возникновения аварий в производственной зоне;

3) риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории  имеются объекты энергообеспечения.

4) риски возникновения техногенных пожаров (в зданиях жилого и общественного назначения) возможны;

5) риски возникновения аварий на автомобильном транспорте

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ:

- о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

- о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

2. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территории.

5. Силами ГПН, с участием сотрудников ГБДД УВД проводить проверки противопожарного состояния линейного объекта (автомобильной дороги).

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Охрана окружающей среды

На территории Новгородской области действует государственная программа Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 28.10.2013г. №325)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- «Регулирование качества окружающей среды»;

- «Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия»;

- «Охрана атмосферного воздуха»;

- «Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов».

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Успенского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

8. Межевание территории в границах проекта.

### Характеристика  изменяемых земельных участков и их частей.

Таблица № 8.1

| Земельный участок |  | Части земельного участка |  | Вид разрешенного использования частей земельного участка | Функциональное назначение объекта капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по плану | Пло-щадь кв м | Номер | Пло-щадь кв м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53:20:0801201:290:ЗУ:1 | 277675 | чзу:1.1 | 19900,79 | Скотоводство | Для размещения дорог и их конструктивных элементов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | чзу:1.2 | 829,4 | Скотоводство | Для размещения дорог и их конструктивных элементов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | чзу:1.3 | 256944,81 | Скотоводство |  | Земли сельскохозяйственного назначения |
| ЗУ:2 |  | чзу:2.1 | 531,7 | Земли общего пользования | Для размещения дорог и их конструктивных элементов | Земли населенных пунктов |
|  |  | чзу:2.2 | 1937,8 | Земли общего пользования | Для размещения дорог и их конструктивных элементов | Земли населенных пунктов |

### Формирование границ земельных участков

В соответствии с данной планировочной структурой  производится образование  земельных участков  (табл. № 8.2).

### Характеристика образуемых земельных участков.

Таблица № 8.2.

| Земельный участок |  | Части земельного участка |  | Вид разрешенного использования частей земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по плану | Пло-щадь кв м | Номер по плану | Пло-щадь кв м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 23199,69 | 53:20:0801201:290:чзу:1.1 | 19900,79 | Для размещения дорог и их конструктивных элементов |
|  |  | 53:20:0801201:290:чзу:1.3 | 829,4 |  |
|  |  | чзу:2.1 | 531,7 |  |
|  |  | чзу:2.2 | 1937,8 |  |

9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проект | га |  | - |  | 3,29 |  |  |
|  |  | % |  | - |  | - |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1..2 | административно-деловая зона | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1..3 | производственная зона | га |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1..5 | зона транспортной инфраструктуры | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1.6 | рекреационная зона | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | зона специального назначения | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1..9 | зона военных объектов и режимных территорий | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | зона акваторий | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 1.11 | зона фонда перераспределения земель | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | иные зоны | га |  | - |  | - |  |  |
|  |  | (%) |  | - |  | - |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | Тыс. чел. |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |  |  |  |
| 2..2 | Плотность населения | чел. на га |  | - |  | - |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 / чел. |  | - |  | - |  |  |
| 3..2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | - |  |  |
| 3..3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.., тыс. м2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | - |  | - |  |  |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | - |  | - |  |  |
|  |  | кол-во домов |  | - |  | - |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | - |  | - |  |  |
| 3..5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кол-во домов |  | - |  |  | - |
|  |  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда |  | - |  |  | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразователь ные школы |  | мест |  | - |  |  | - |
| 4..2 | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | - |  |  | - |
| 4..3 | Обьекты культурно-досугового назначения |  | мест |  | - |  |  | - |
| 4.4 | Объекты торгового назначения |  | м2 |  | - |  |  | - |
| 4..5 | Объекты общественного питания |  | мест |  | - |  |  | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | - |  |  | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и проездов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего в границах проекта |  | км |  | - |  |  | 1,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дорог общего пользования |  | км |  | - |  |  | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения |  | км |  | - |  |  | - |
|  | - магистральных улиц районного значения |  | км |  | - |  |  |  |
|  | - улиц местного значения |  | км |  | - |  |  | 1,26 |
|  | - проездов |  | км |  | - |  |  |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | - |  |  | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов проекта |  | % |  | - |  |  | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | - |  |  | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | - |  |  | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно – питьевые нужды |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | - на производственные нужды |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | Среденсуточное водопотребление на 1 чел. |  | л./ сутки на чел. |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  | тыс. м3 в сутки |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  | млн. кВт ч. в год |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла |  | Гкал в год |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей высокого давления |  | км |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность сетей среднего давления |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.6 | Протяженность сетей связи |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.7 | Протяженность сетей освещения |  | км |  | - |  |  | - |
| 6.8 | НДК |  | км |  | - |  |  | - |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Всего |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | - социальная инфраструктура |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | - транспортная инфраструктура |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | - инженерное оборудование и |  | млн. руб. |  | - |  |  | - |
|  | благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие |  | млн. руб. |  | - |  | - |  |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  |
|  | - на 1 га территории |  | тыс. руб. |  | - |  | - |  |